| # USŁUGI INWESTYCYJNE - DORADZTWO # mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak 06–400 Ciechanów, ul. P. Gojawiczyńskiej 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Wierzbowej, Wiejskiej i Krótkiej w miejscowości Kargoszyn Gm. Ciechanów. Inwestor: Gmina Ciechanów 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8. |  |  |  |
| Projektant | mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak | 08.2015r. |  |

- Zakres robót.

W zakres robót zadania inwestycyjnego wchodzą następujące obiekty:

    - Sieć grawitacyjna kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych SIMPLEX o średnicy 1000 mm.

    - Sieć grawitacyjna z rur GRP przewiertowych o średnicy 960 mm i wytrzymałości 128 000 kN,

    - Sieć grawitacyjna kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 400,                    500 i 800 mm.

    - Sieć grawitacyjna kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U SDR 34 SN8 o średnicy 200, 250 i 315 mm.

    - Separator substancji ropopochodnych.

    - Przyłącza od wpustów deszczowych z rur litych PVC-U SDR 34 SN8 o średnicy 200 i 250 mm.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów wchodzących w zakres zadania.

Z względu na charakter zadania inwestycyjnego realizacja obiektów sieciowych może przebiegać równolegle.

Obiekty sieciowe należy realizować w następującej kolejności:

    - Sieci grawitacyjne kanalizacji deszczowej poczynając od włączenia do rzeki Łydyni. Dopuszcza się realizacje sieci równolegle w na pozostałych odcinkach ulicach po wybudowaniu głównego kolektora w ul. Wierzbowej.

    - Przyłącza od wpustów deszczowych z rur PVC-U SDR 34 o średnicy 200 i 250 mm do studni połączeniowych na sieci.

W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Dopuszcza się inna kolejność robót na sieci grawitacyjnej deszczowej.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie budowy obiekty kubaturowe nie występują.

Na obszarze budowy sieci kanalizacyjnej występują następujące obiekty budowlane, które będą wpływać na bezpieczeństwo w trakcie realizacji robót:

  - Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków.

  - Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków.

  - Sieć telekomunikacyjna z przyłączami do budynków.

  - Napowietrzna i kablowa sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia.

  - Sieć gazowa średniego ciśnienia z przyłączami

  - Jezdnie i chodniki o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej dróg gminnych.

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania niewłaściwych metod pracy oraz materiałów a także z przyczyn losowych pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót budowlanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego narażeni są na:

    - Mechaniczne urazy i obrażenia ciała związane z:

- Obsługą maszyn i urządzeń oraz elektronarzędzi.

- Wykonywaniem prac związanych z transportem materiałów.

- Upadkiem z terenu powierzchni do wykopu lub na skutek potknięcia oraz poślizgnięcia.

- Przysypaniem ziemią w wykopie.

- Potrąceniem przez przejeżdżające po drogach środki transportu.

    - Porażenie prądem elektrycznym przy obsłudze urządzeń i elektronarzędzi oraz przy wykonywaniu robót budowlanych w pobliżu sieci energetycznych.

    - Obrażenia ciała woda o wysokim ciśnieniu przy wykonywaniu robót w obrębie sieci wodociągowej.

Wszystkie wymienione wyżej zagrożenia mogą wystąpić w trakcie prac przygotowawczych                 i robót budowlanych w każdym miejscu objętym projektem zagospodarowania terenu.

Szczególnie niebezpieczne miejsca, w których wystąpią zagrożenia to:

- Skrzyżowanie ul. Wierzbowej i Wiejskiej, w którym będą prowadzone roboty budowlane.

- Włączenie kolektora do rzeki Łydyni.

- Wjazdy i wejścia do nieruchomości zabudowanych.

- Sposób prowadzenia instruktażu.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik Budowy lub kierownik robót stosownie do posiadanego zakresu obowiązków.

Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest do zapoznania wszystkich zatrudnionych pracowników z projektem budowlanym poszczególnych obiektów oraz określić ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas wykonywania robót budowlanych oraz eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wyżej wymienione zasady zostały określone w aktach prawnych, a w szczególności w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa            i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001r. poz. 1263).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zapoznać pracowników            z czynnościami przy udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kierownik Budowy zobowiązany jest do udzielenia instruktażu bezpośrednio na stanowisku pracy przed przystąpieniem do prac. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- Realizację prac budowlanych w sposób zgodny z wymaganiami bhp i technologią wykonywania poszczególnych robót.

- Dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, elektronarzędzi i sprzętu pomocniczego oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem (w razie stwierdzenia usterek lub niesprawności należy zawiadomić bezzwłocznie przełożonych).

- Używanie przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu pomocniczego ochrony osobistej.

- Zakaz przebywania na terenie budowy w stanie nietrzeźwym.

- Zakaz przebywania na terenie budowy wszystkich osób nieupoważnionym.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

- Teren przed przystąpieniem do robót należy ogrodzić barierami ostrzegawczymi i za pomocą taśmy ostrzegawczej i tablic informacyjnych.

- Dla pojazdów mechanicznych używanych do wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

- Zapewnić przejścia dla ruchu pieszego.

- Wyznaczyć, wyrównać i zapewnić odwodnienie miejsca do składowania materiałów              i wyrobów.

- Materiały i wyroby składować w sposób wykluczający możliwość ich wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

- W czasie przerwy w pracy oraz po jej zakończeniu, maszyny robocze zabezpieczyć przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione.

- Maszyny robocze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Maszyny i urządzenia podlegające rewizji Urzędu Dozoru Technicznego muszą posiadać aktualne dopuszczenie do eksploatacji.

- Przy każdej maszynie i urządzeniu należy umieścić na widocznym miejscu instrukcje obsługi zawierającą wymagania bhp dla danego stanowiska pracy.

- Sprzęt mechaniczny i pomocniczy musi posiadać ustalone parametry techniczno-eksploatacyjne (udźwig, nośność, ciśnienie, temperatura, itp.) uwidocznione w postaci trwałego i widocznego napisu umieszczonego na obudowie. Przeciążanie sprzętu ponad dopuszczalne obciążenie jest zabronione.

- Zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowisk materiałów i wyrobów oraz placów postojowych dla maszyn roboczych i pojazdów pod liniami napowietrznymi  lub                      w odległości mniejszej od 10 m licząc w poziomie od skraju przewodów.

- Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami i elektronarzędziami powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób obsługujących te urządzenia             i narzędzia i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Prowadzić kontrolę okresową stanu technicznego urządzeń i elektronarzędzi zgodnie               w wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowych.

- Elektronarzędzia przed ich użyciem należy sprawdzić zwracając szczególna uwagę na to czy spełnione są wymagania przed porażeniem prądem elektrycznym (stan wtyczki kontaktowej, izolacja przewodu zasilającego, obudowa, czy wyłącznik działa prawidłowo   i itp.).

- Przy posługiwaniu się elektronarzędziami należy przestrzegać następujących zasad:

  - Narzędzia muszą być prawidłowo uziemione lub zerowane.

  - Nie wolno stosować przedłużaczy wykonanych z dwóch żył przewodów; dla zachowania ciągłości ochrony przeciwporażeniowej przedłużacz powinien być wykonany z przewodu trzyżyłowego z gniazdem wtykowym i wtyczką przystosowaną do przyłączenia przewodu ochronnego.

  - Nie wolno używać elektronarzędzi w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłów lub oparów substancji łatwopalnych.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić czy narzędzia i urządzenia są sprawne oraz czy osłony i zabezpieczenia są we właściwym miejscu i w należytym stanie. Po zakończeniu pracy urządzenie i narzędzia należy oczyścić i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem i włączeniem prądu.

- Na stanowiskach pracy powinny znajdować się wyłącznie tylko te narzędzia, które są potrzebne do wykonywania poszczególnych elementów robót. Zabrania się używania narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem, uszkodzonych tępych i źle oprawionych.

- Zabrania się wkładani narzędzi o ostrych krawędzi lub zakończeniach do kieszeni ubrań roboczych i ochronnych.

- Stan narzędzi musi być regularnie kontrolowany. Narzędzi uszkodzone lub nie odpowiadające normom i warunkom technicznym należy niezwłocznie wycofać                      z użytkowania.

- Młotki, siekiery i kilofy muszą być osadzone na trzonkach zaklinowanych. Kliny, przebijaki lub przecinaki stosowane do przecinania i przebijania elementów betonowych powinny mieć uchwyty nie krótsze niż 0,7 m.

- Do przenoszenia drobnych narzędzi w celu wykonywania prac poza stanowiskiem pracy używać wyłącznie skrzynki lub torby narzędziowej przystosowanej do zawieszenia na ramieniu.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych należy wyznaczyć ich położenie oraz bezpieczna odległość w jakiej mogą być wykonywane roboty oraz sposób ich wykonywania.                    W pobliżu uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie.

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady. Niezależnie od balustrad w uzasadnionych względami bezpieczeństwa przypadkach wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

- Składowanie urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu jest zabronione.

- W czasie zasypywania obudowanych wykopów, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je w miarę zasypywania wykopu.

- Przebywanie osób pomiędzy ściana wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- Przed podniesieniem elementu żelbetowego lub betonowego należy przewidzieć bezpieczny sposób:

  - Naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania.

  - Stabilizacji elementu.

  - Uwolnienia elementów z haków zawiesia.

  - Podnoszenia elementu, po przygotowaniu bezpiecznych dojść.

- Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

- W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: stosować zawiesia odpowiednie do ciężaru i rodzaju elementów, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m.

- Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.

- Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać                          z pomostów rusztowań.

- Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów jest dozwolone wyłącznie do wysokości   3 m.

- W czasie montażu konstrukcji drewnianej i deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji.

- Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.

- Wydzielić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

- Wyznaczyć drogi ewakuacyjne odpowiadające przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpożarowym.

- Wyposażyć teren budowy w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. Sprzęt musi być sprawny i rozmieszczony zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą mieć trwałe i ustabilizowane podłoże.

- Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonania pracy.

- W miejscach widocznych ustawić tablice z numerami alarmowymi.

- Na placu budowy powinna znajdować się apteczka (torba sanitarna) zawierająca zestaw leków i środków opatrunkowych oraz „Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach”.

- Na budowie urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.

Projektant: