OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego "Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami             w ul. Wierzbowej, Wiejskiej i Krótkiej w miejscowości Kargoszyn Gm. Ciechanów.

- Podstawa opracowania:

- 1. Zlecenie Inwestora.

- 2. Mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500.

- 3. Projekt budowlany dróg.

- 4. Normy i przepisy.

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy Wierzbowej  z ulicami przyległymi w miejscowości Kargoszyn Gm. Ciechanów o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej betonowej prasowanej.

- Warunki wodno - gruntowe:

Pod warstwą nasypów piaszczystych występują gliny brązowe i szare. Grunty sypkie zalegają na gruntach spoistych, głównie glinach. Woda gruntowa w postaci sączeń  występuje na głębokości około 3,4-3,8 m w glinach zwałowych.

- Opis techniczny:

Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej z przyłączami, odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego objętego opracowaniem.

Wykopy.

Zgodnie z opinią o warunkach gruntowo – wodnych w miejscu projektowanych wykopów pod warstwą gleby i nasypów piaskowych występują gliny brązowe i szare. Gliny nie nadają się do zasypki wykopów i muszą być wymienione. Wykopy o ścianach pionowych z zastosowaniem szalunków szczelnych wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,4 m3. Szalowanie ścian elementami prefabrykowanymi systemowymi lub balami drewnianymi. W miejscach skrzyżowań kanalizacji              z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Praca sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki itp.) w rejonie kolizji z siecią gazową, linią energetyczną i telekomunikacyjną jest zabroniona. Ziemię z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Przy zasypywaniu wykopów grunty zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Grunty nie nadające się do zagęszczenia należy wymienić na pospółkę żwirowo – piaskową.  Z uwagi na występowanie przesączeń wody gruntowej  w pobliżu kanału na czas realizacji robót przewiduje się odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukanymi w grunt w obsypce żwirowej.

Rozwiązania technologiczne.

Kolektory  wykonać  z rur litych PVC-U szeregu ciężkiego o wytrzymałości SN8 i średnicy 250             i 315 mm,  rur żelbetowych WIPRO w klasie A o średnicy 400, 500, 800 mm i wytrzymałości odpowiednio 60, 75 i 120 kN/m oraz rur bezkielichowych żelbetowych SIMPLEX o średnicy 1000 mm. Rury WIPRO wykonane z betonu minimum C35/45. Przyłącza od studzienek ściekowych wykonać               z rur PVC-U SN8 o średnicy 200 i 250 mm. Maksymalna długość rur PVC-U 3,00 m a rur WIPRO 2,50 m.

Rury WIPRO i SIMPLEX układać na podbudowie betonowej z betonu B10 i wysokości 15 cm . Na połączeniach rur WIPRO łączony przy pomocy uszczelek gumowych wykonać opaski z zaprawy cementowej M 12. Powierzchnie zewnętrzne rur WIPRO i SIMPLEX zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową w dwóch warstwach z Abizolu R i P lub równoważnych. Rury do wysokości 50 cm ponad wierzch obsypać pospółką piaskowo-żwirową, ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 150 kg warstwami o wysokości 25 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Powyżej 50 cm m zagęszczać wibratorami płytowymi o wadze do 300 kg.

Rury PVC-U układać na podsypce piaskowo-żwirowej o wysokości 10 cm zwracając szczególną uwagę  na usunięcie kamieni z podsypki. Rury do wysokości 100 cm ponad wierzch obsypać pospółką piaskowo-żwirową, ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 150 kg warstwami o wysokości 25 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Powyżej 100 cm m zagęszczać wibratorami płytowymi o wadze do 300 kg

Na odcinku  wykonanym metodą bezwykopową - metodą mikrotunelingu stosować rury poliestrowe GRP o średnicy 960x48 mm w klasie SN 128000 i długości 2,0 m.

Studzienki połączeniowe o średnicy 1,2, 1,5 i 2,0 m wykonać wg. KB 4-4.12.1.6. z kręgów żelbetowych łączonych przy pomocy uszczelek o średnicy 1200, 1500 i 2000 mm i wysokości 200, 300, 500, 600  i 1000 mm łączonych na „wpust i pióro” z zastosowaniem uszczelek z elastomeru. Kręgi             i podstawy studni żelbetowe wykonane z betonu C35/45. Na studzienkach montować włazy żeliwne typu ciężkiego wg.  PN-/H-74051-2 klasy C 250 o wysokości korpusu minimum 115 mm. Nie zezwala się na stosowanie włazów zatrzaskowych. W studzienkach zamontować stopnie żeliwne wg. PN-64/H-74086. W studniach połączeniowych wykonać osadniki piasku i zanieczyszczeń stałych zgodnie z projektem.

Wylot boczny wód opadowych i roztopowych projektuje się w formie doku, wykonanego z betonu klasy B25 zbrojonego podwójną siatką z prętów ożebrowanych o średnicy 8 mm. Ściany fundamentowe o głębokości 1,0 m osadzone na nasypie kamiennym. Ściany fundamentowe i boczne o grubości 25 cm. Podstawowe wymiary wylotu: wysokość  - 298 cm, głębokość - 230 cm, szerokość - 206 cm. Rzędna dna rury w wylocie - 114,10 m n.p.m.

Rów otwarty projektuje się od wylotu WB-01 do rzeki Łydyni. Szerokości dna przy wylocie 1,56 ma i dalej po skosie, od 5 m szerokość dna 0,8 m, a nachylenie  skarp zmienne od 1:0,9 przy wylocie do 1:1,5. Dno rowu i skarpy boczne umocnione materacami gabionowymi układanymi na podsypce                  z pospółki i geowłókninie. Na długości 5,0 m od końca wylotu rowu do rzeki zaprojektowano umocnienie skarp rzeki materacami gabionowymi układanymi na podsypce z pospółki i geowłókninie. Na zakończeniach materaców zaprojektowano palisady z kołków drewnianych o średnicy Ø 12 cm wbijanych na głębokość minimum 1,5 m. Stopę skarpy rzeki umocnić kiszką faszynową 2xØ20 cm

Skrzyżowanie sieci kanalizacji deszczowej z sączkami i zbieraczami wykonać zgodnie                          z niniejszym projektem. W miejscu kolizji rurki drenarskie sączków o średnicy 5 cm i zbieraczy                  o średnicy 7,5 i 10 cm należy układać w korytkach z łat drewnianych zbitych z desek o grubości          2 cm i szerokości odpowiednio dla sączków 6 cm, zbieraczy 10 i 15 cm pod kątem prostym. Korytka drewniane wyprowadzić minimum 1,0 m poza skarpę wykopu dla sieci kanalizacji deszczowej. Rurki zbieraczy obłożyć słomą i obsypać do wysokości 10 cm ponad wierzch obsypką żwirową o frakcji           8-32 mm, a do wysokości 20 cm ponad wierzch pospółką piaskową.

- W przypadku kolizji sączka lub zbieracza z komorą lub studzienką połączeniową należy je przełożyć zgodnie z wyżej określonymi zasadami. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru odbudowę sączków o średnicy 5 cm rurą drenarską karbowaną z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy 60 mm z PVC-U z otworami 1,5x5,0 mm. Rury drenarskie układać na łatach w sposób określony powyżej. Połączenie rurki ceramicznej i sączka uszczelnić. Miejsce styku owinąć pasem o odpowiedniej szerokości z przepuszczalnej wodę geowłókniny. Pas powinien dolegać szczelnie do rurki z PVC-U i sączka             i być zawinięty na zakład i minimum 15 cm z każdej strony połączenia.

Roboty związane z odbudową urządzeń melioracyjnych i budową wylotu rowu do rzeki wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej w Ciechanowie..

Komory startowe wykonać z typowych elementów żelbetowych przeznaczonych do ustawienia maszyn mikrotunelingowych do obciążeń drogowych o średnicy 3200 mm, a komory odbiorcze z elementów jak wyżej o średnicy 2500 mm. Elementy wykonane z betonu C35/45. Opuszczanie komór metodą studniarską. Krąg prowadzący nożowy. Połączenia elementów komór przy pomocy kształtowników stalowych.

Technologia mikrotunelingu:

- Ustawienie urządzeń mikrotunelowych przy komorze startowej i wykonanie podłączenie technologicznych urządzeń.

- Ustawienie ramy pchającej na osi kierunku.

- Wykonanie betonowych bloków oporowych do zamocowania przejścia szczelnego na rurę produktywną GRP960 oraz dla zaparcia ramy pchającej w komorze startowej .

- Zamontowanie przejścia szczelnego.

- Wykonanie betonowego bloczka wyjściowego w komorze wyciągowej i zamontowanie przejścia szczelnego w komorze wyciągowej.

- Wykonanie odcinka kolektora sanitarnego metodą mikrotunelingu.

- Demontaż głowicy i głowicy wleczonej po wyjściu  w komorze wyciągowej.

- Demontaż instalacji mikrotunelingowej z rurociągu GRP960.

- Demontaż przejść szczelnych z okna wejściowego i wyjściowego.

- Wykonanie  uszczelnienia w oknie montażowym wyjściowym i wejściowym.

- Ustawienie ramy pchającej w kierunku przeciwnym.

- Zamontowanie przejścia szczelnego w komorze startowej.

- Wykonanie betonowego bloczka wyjściowego w komorze wyciągowej.

- Zamontowanie przejścia szczelnego w komorze wyciągowej.

- Wykonanie odcinka kolektora sanitarnego metodą mikrotunelingu.

- Demontaż głowicy i głowicy wleczonej po wyjściu  w komorze wyciągowej.

- Demontaż instalacji mikrotunelingowej z rurociągu GRP960.

- Demontaż przejść szczelnych z okna wejściowego i wyjściowego.

- Wykonanie  uszczelnienia w oknie montażowym wyjściowym i wejściowym.

- Demontaż urządzeń mikrotunelowych z komory startowej i przetransportowanie sprzętu na kolejną komorę startową.

Studzienki ściekowe wykonać z rury żelbetowej „WIPRO” o średnicy 500 mm osadzonej na podbudowie betonowej z betonu B25 o wysokości 15 cm lub systemowe osadzone na płycie żelbetowej lub podbudowie betonowej jak wyżej. W studzienkach wykonać osadnik piasku o wysokości minimum 50 cm. Na studzienkach ściekowych montować wpusty ściekowe uliczne kołnierzowe w klasie C250 na pierścieniach odciążających. Połączenia rur PVC-U ze studzienkami ściekowymi w przejściach szczelnych.

W komorach startowych i odbiorczych zamontować kaskady wewnętrzne wykonane z elementów kwasoodpornych - stal nierdzewna AISI 304 - zgodnie z projektem.

Sieć wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 120 m od studzienki do studzienki. Badania wskaźnika zagęszczenia wykonać w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru w odległościach nie większych od 50 m. Po wykonaniu każdego odcinka sieci wykonać monitoring przy pomocy sprzętu audiowizualnego. Po wykonaniu każdego odcinka sieć zainwentaryzować. W miejscach skrzyżowań         z siecią wodociągową, gazową, energetyczną i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi i kable podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. Kolizje wykonywać pod nadzorem właściwych służb technicznych eksploatujących kolidujące uzbrojenie. W przypadku zbliżeń sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego uzbrojenia (kable energetyczne i telekomunikacyjne, rury gazowe) mniejszych od dopuszczalnych należy zastosować rury dwudzielne np. AROT lub równoważne.

Separator produktów ropopochodnych.

Dobrano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z 10-krotnym obejściem burzowym  MAKH-II-B 100/1000 o przepływie nominalnym 100 l/sek i maksymalnym 1000 1/sek lub równoważny.

Separatory przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych z wód deszczowych płynących grawitacyjnie w rozdzielczym systemie kanalizacji przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych następuje dzięki zjawisku flotacji, zachodzącemu podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane sekcje żaluzjowe (lamelowe).

W skład separatora wchodzą: żelbetowy zbiornik z pokrywą żelbetową w klasie betonu C35/45, króćce połączeniowe, przewód przelewu burzowego niezależny od komory separatora zespolony z odpływem nominalnym, wkład koalescencyjny komórkowy z koszem nośnym.

Kolizje. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową, energetyczną, telekomunikacyjną i gazową należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi             i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z wymaganiami producent rur (norma EN 1610). We wszystkich odcinkach sieci grawitacyjnych przy pomocy sprzętu audiowizualnego wykonać monitorowanie z określeniem rzeczywistego spadku kanałów.

- Badania odbiorowe:

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorowe będą prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych elementów. Po zakończeniu budowy dokonany zostanie odbiór końcowy całej budowli.

Badania podłoża obejmują:

- badanie gruntów podłoża naturalnego i/lub gruntów do wykonania podsypki,

- badanie stopnia zagęszczenia podłoża,

- badanie wykonania szerokości i grubości ławy piaskowej oraz betonowej,

- badania rzędnych posadowienia.

Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

Badania przewodu i studzienek obejmują:

- ułożenie przewodu na podłożu,

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,

- różnice rzędnych w profilu,

- prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów,

- badania grubości warstwy obsypki przewodu i stopnia zgęszczenia,

- monitoring sieci przy pomocy sprzętu audiowizualnego.
Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

Badania robót ziemnych obejmują badania obsypek wykonywanych wokół rury i zasypki wykopu winny być prowadzone co najmniej w następującym zakresie:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją,

- badanie gruntów do wykonania zasypki,

- badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych.

Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

- Wykaz Polskich Norm mających zastosowanie w Projekcie.

- PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne i projektowanie.

- PN – 67/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

- PN – S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN – B - 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN – 81/B – 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 80/B – 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania.

- PN – 81/C – 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 81/C – 89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – C 89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN – EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN –EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN – EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN – EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN – EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – B – 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – H – 74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 50.

- PN – H – 74051-3:1994 Włazy kanałowe. Klasa C250.

Uwaga:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych-część II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Do budowy sieci używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia i sprawdzić ich usytuowanie.

Projektant:						Sprawdzający: