OPIS   TECHNICZNY

Projektu zagospodarowania części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi położonymi w obrębie Kargoszyn Gm. Ciechanów.

Właściciele działek:

W obrębie Kargoszyn:

- działka 97 - Bogdan Kołakowski zam. 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 50,

- działka 183/2 - Halina Perzanowska zam. 06-400 Ciechanów ul. Kasprowicza 7, Andrzej Perzanowski zam. 06-400 Ciechanów ul. Kasprowicza 7, Jan Perzanowski zam. 05-509 Józefów ul. Pastelowa 1B, Piotr Perzanowski zam. 06-400 Ciechanów ul. Kasprowicza 7,

- działki 95, 114, 109, 129, 203/3, 203/30, 183/13, 185/12, 186/9, 186/10, 193/8, 193/7, 194/2, 215/2, - Gmina Ciechanów ul. Fabryczna 8.

Inwestor: GMINA CIECHANÓW 06-400 Ciechanów

ul. Fabryczna 8.

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami dla odprowadzenia wód opadowych z terenu ul. Wierzbowej, Wiejskiej, Krótkiej oraz ulic przyległych w miejscowości Kargoszyn Gm. Ciechanów.

- Stan istniejący.

Nieruchomości jest nie zabudowana. Ulica Wierzbowa, Wiejska i Krótka  uzbrojona jest w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazową,  sieć energetyczną i sieć telekomunikacyjną.

- Stan projektowany.

Urządzenia budowlane.

Na działkach usytuowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami               z rur litych  PVC-U SDR34 o średnicy 200, 250 i 315 mm, rur żelbetowych "WIPRO" o średnicy 400, 500 i 800 mm, rur żelbetowych SIMPLEX o śrtednicy 1000 mm i rur GRP przeciskowych o średnicy 960 mm. Długość projektowanej sieci z przyłączami 1282,5 m i rowu otwartego 89,0 m.

Układ komunikacyjny.

Wjazd na teren projektowanej sieci z drogi miejskiej ("Pętli"). Istniejący układ komunikacyjny w pełni zabezpiecza potrzeby projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Sieci uzbrojenia terenu.

Na terenie projektowanej sieci występuje następujące uzbrojenie:

- Sieć wodociągowa z przyłączami.

- Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

- Sieć gazowa średniego ciśnienia z przyłączami.

- Sieć telekomunikacyjna z przyłączami do budynków.

- Kablowa sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia.

Ukształtowanie terenu.

Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu. Teren ukształtowany                     z nachyleniem w kierunku  północnym  na rzędnych 124,57 - 114,29 m.n.p.m.

Zieleń.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ulicy Wierzbowej, Wiejskiej i Krótkiej oraz nieruchomość nad rzeką Łydynią należąca do osoby fizycznej. Tereny zalesione              i zadrzewione nie występują. W trakcie realizacji sieci kanalizacji deszczowej             z przyłączami nie przewiduje się wycinki drzew i nowych nasadzeń.

- Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 911,91 m2, a rowu otwartego 293,7 m2.

- Warunki geotechniczne.

Na terenie działki występują proste warunki gruntowe. Na głębokości ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowanie sączeń wód gruntowych.              W podłożu gruntowym pod warstwą nasypów występują gliny zwałowe i gliny pylaste. Grunty występujące na działce zalicza się do III kategorii. Grunty te nie nadają się do zasypania i zagęszczania wykopów.

- Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu ograniczony jest do miejsca ułożenia poszerzonego o 1,0 m z każdej strony krawędzi sieci z przyłączami oraz  studniami rewizyjno-kontrolnymi i ściekowymi. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami nie ogranicza możliwości zagospodarowania pasa drogowego ulic oraz działek zabudowanych i niezabudowanych przez, które przebiega poza wyznaczonym obszarem oddziaływania.

Podstawa określenia obszaru oddziaływania:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- Polska Norma PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania  w projektowaniu.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Pozostałe informacje.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki nie leżą w granicach terenu górniczego. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego.

Projektant:						Sprawdzający: